Prática de Big Data com IoT no Google Colab

Cenário de uma rede de sensores (temperatura, umidade, pressão, etc.) enviando milhares/milhões de leituras e depois analisar esses dados com Pandas + Spark (PySpark).

Sensores IoT de uma cidade inteligente

Cenário: vários sensores instalados em postes enviam dados a cada segundo.

Cada registro teria:

- id_sensor

- timestamp

- temperatura

- umidade

- CO2

- localização (latitude/longitude)

Podemos aplicar:

- filtragem

- agregações (média por minuto)

- detecção de anomalias (temperatura fora do padrão)

- análise por região

Big Data + IoT?

- alto volume de dados (centenas de milhares/milhões)

- alta velocidade (dados por segundo)

- análise com ferramenta Big Data (Spark)

Como sensores IoT enviam dados para Cloud

1) Sensor + Microcontrolador (na ponta / edge)

O sensor não envia direto pra cloud.

Ele é ligado a um microcontrolador (Arduino, ESP32, Raspberry Pi, etc.), que lê os dados:

- Sensor DHT11/DHT22 > temperatura/umidade

- Sensor MQ-135 > gás/CO2

- Sensor BMP280 > pressão

- Sensor de presença PIR > movimento

Exemplo: o ESP32 lê o sensor a cada 5 segundos.

2) O microcontrolador envia os dados via rede

O microcontrolador precisa ter conectividade:

- Wi-Fi (ESP32)

- 4G/5G (módulo SIM800/SIM7600)

- LoRaWAN (longa distância)

- Ethernet

- Bluetooth (até um gateway)

Nota: Então ele envia para um servidor cloud usando protocolos comuns.

Protocolos usados para enviar IoT para Cloud

MQTT (mais usado em IoT)

- leve, rápido e barato

- funciona com publish/subscribe

O ESP32 publica:

topic: cidade/sensor01/temperatura
payload: {"temp": 29.5, "umidade": 70}

Cloud recebe em um broker MQTT como:

- AWS IoT Core

- Azure IoT Hub

- Servidor Broker próprio

HTTP/HTTPS (API REST)

O microcontrolador faz POST para uma API:

POST https://api.minhacloud.com/iot
{
  "sensor_id": "SENSOR_10",
  "temp": 31.2,
  "umidade": 65.5
}

Mais simples, mas mais pesado que MQTT.

Arquitetura completa (real)

Fluxo padrão:

Sensores → ESP32 → Internet → Cloud → Banco de Dados → Big Data

Exemplo:

- Sensor mede temperatura

- ESP32 coleta

- ESP32 envia via MQTT/HTTP

- Cloud recebe (IoT Hub / API Gateway)

- Dados são armazenados em:

  - Data Lake (S3, Azure Data Lake)

  - Banco NoSQL (MongoDB, DynamoDB)

  - Banco Time Series (InfluxDB)

- Spark/Databricks analisa Big Data

- Dashboard mostra em tempo real (Power BI, Grafana)

Onde o microcontrolador estaria?

Ele fica no Edge, ou seja, no ambiente físico:

- Postes da cidade

- Indústria

- Máquinas

- Fazendas

- Caminhões

- Casas inteligentes

Nota: Ele fica sempre instalado perto do sensor.

Exemplo: Cidade Inteligente

- sensor no poste mede CO2

- ESP32 manda dados via Wi-Fi/4G

- cloud recebe e armazena

- Spark calcula médias e detecta picos

- prefeitura recebe alerta no dashboard

Modelo (arquitetura IoT + Big Data)

Camada 1: Dispositivos

- sensores + ESP32/Arduino

Camada 2: Comunicação

- Wi-Fi / LoRa / 4G

Camada 3: Cloud IoT

- MQTT Broker / IoT Hub

Camada 4: Armazenamento

- Data Lake / NoSQL / banco temporal

Camada 5: Big Data

- Spark / Hadoop / Databricks

Camada 6: Visualização

- Power BI / Grafana / Tableau

Prática no Google Colab

(Big Data + IoT com PySpark)

1) Instalar PySpark

!pip install pyspark

2) Criar um dataset IoT gigante (simulado)

import random
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta

n_registros = 500000  # meio milhão (Big Data básico)

sensores = [f"SENSOR_{i}" for i in range(1, 101)]

base_time = datetime.now()

dados = []

for i in range(n_registros):
    sensor = random.choice(sensores)
    timestamp = base_time + timedelta(seconds=i)
    
    temperatura = round(random.uniform(15, 45), 2)
    umidade = round(random.uniform(30, 95), 2)
    co2 = round(random.uniform(250, 1200), 2)

    dados.append([sensor, timestamp, temperatura, umidade, co2])

df = pd.DataFrame(dados, columns=["sensor_id", "timestamp", "temperatura", "umidade", "co2"])

df.head()

3) Carregar no Spark (Big Data real)

from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("IoT-BigData").getOrCreate()

spark_df = spark.createDataFrame(df)

spark_df.show(5)

4) Análise típica de IoT (média por sensor)

from pyspark.sql.functions import avg

spark_df.groupBy("sensor_id").agg(
    avg("temperatura").alias("media_temp"),
    avg("umidade").alias("media_umidade"),
    avg("co2").alias("media_co2")
).show()

5) Detectar sensores com CO2 muito alto (anomalia)

from pyspark.sql.functions import col

anomalias = spark_df.filter(col("co2") > 1000)

anomalias.show(10)
print("Total de leituras anormais:", anomalias.count())

6) Análise por janela de tempo (média por minuto)

from pyspark.sql.functions import window

spark_df.groupBy(
    window("timestamp", "1 minute")
).agg(
    avg("temperatura").alias("temp_media_minuto")
).show(10, truncate=False)